BR0101固件开发——模数转换器AD9715

（第三周）

1固件的改进与SPI接口的应用

为了尝试解决上板调试中遇到的问题，我们决定再次对固件进行改进，利用SPI接口读写AD9715内部寄存器的值，控制其采用内部参考电阻，并启用自动校准等功能。

1.1 SPI通信的实现

AD9715采用SPI进行通信，这是一种比较常见的通信协议，但是SPI缺少权威的规范标准，只有摩托罗拉的实用标准。所以各个厂商在芯片中使用的SPI信号定义和时序可能略有不同，比如AD9715采用的就是3线SPI，就是把常用的MISO、MOSI两个数据信号合成一个。这也造成了一些麻烦。

图 17 AD9715 SPI接口时序[4]

AD9715 SPI接口时序如上图所示，一个消息周期分为两个阶段，具体在第一周的报告中已经描述过。下面我们需要考虑的就是如何实现SPI的读写功能。

1.1.1 方案一 利用Xilinx提供的SPI IP核

Xilinx提供了一些SPI相关的IP核，不过在Virtex-4系列上能够使用的比较少。IP核添加向导中只能找到SPI 4.2的IP核。

图 18 Virtex-4中SPI相关的IP核

SPI 4.2是一种高速的芯片间通信协议，与我们常用的低速SPI通信接口似乎不太一样。不过，在XPS中还可以找到Xilinx提供的SPI外设。

图 19 XPS中的SPI外设

问题在于，这个外设是基于四线SPI的。要用于AD9715的SPI通信，必须做一些修改。

图 20 IOBUF结构

王老师提出可以用上图所示的IOBUF结构将四线SPI的SDO、SDI两个信号合并为SDIO一个信号。这确实是一种可行的方法，但是由于SPI的IP核是Xilinx提供的，我们无法直接修改，有很多不方便的地方。比如，AD99715的读时序要求先从SPI写入一个字节的控制信号，然后AD9715会立即将一个字节的数据通过SPI输出。这就要求SDIO的读写状态快速切换，必须要由硬件来完成。因为无法修改IP核，我们需要在顶层模块上对SDi、SDO等信号进行处理，控制信号T的产生也相当麻烦。此外，使用SPI IP核意味着我们需要用两个固件来控制AD9715，让人觉得比较奇怪。因此最后我们决定还是在原来的固件中重新实现一个SPI通信模块。

1.1.2 方案二 在原来的固件中实现SPI通信模块

为了实现SPI通信，我们需要对原来的固件进行升级。升级后的固件寄存器格式如下表所示。

其中，寄存器3（DAC_SPI）是SPI控制寄存器。如果向DAC_SPI中写入数据，固件会自动通过SPI接口读写相应的数据。其中，第15至第8 bit是SPI指令位，按照AD9715数据手册中的定义，决定了数据的读写方向和地址。不过我们的固件只支持一次读写一个字节。如果第15 bit是1，表示读，数据传输阶段固件会将SPI总线上传输来的数据存入DAC_SPI寄存器的第7至第0 bit；如果第15 bit是0，表示写，数据传输阶段固件会将DAC_SPI寄存器的第7至第0 bit 通过SPI总线发送出去。

图 21 固件升级后的寄存器格式

采用下图所示的状态机来控制固件和SPI接口时序。

图 22 固件和SPI控制状态机

其中的状态定义如下：

0：空状态

1：待命状态

2：判断状态

3：读状态

4：写状态

不过将改进的固件添加到MicroBlaze系统上之后，却发现综合无法通过。这是因为SDIO是一个三态的端口，但在XPS中如果直接将它声明为inout型信号，综合工具会尝试将它拆分为SDIO_I、SDIO_O、SDIO_T三个信号，导致无法和底层模块链接上。参考Xilinx论坛上关于XPS中三态端口的讨论[1] ，我们需要将输入、输出、控制三个信号拆分出来，再在MPD文件中进行如下声明：

图 23 关于三态端口的声明

这样就可以将三个信号合成一个三态端口，实现了三线SPI的数据交换。

1.2 改进后固件的仿真

先对用户逻辑进行单独仿真，得到波形如下：

图 24 改进后的固件进行用户逻辑单独仿真得到的波形图

再将固件添加到MicroBlaze系统中，用ELF文件作为激励进行仿真，得到波形图如下：

图 25 改进后的固件在MicroBlaze系统中进行仿真得到的波形图（写时序）

图 26 改进后的固件在MicroBlaze系统中进行仿真得到的波形图（读时序）

2 第三次上板调试

对固件进行改进并实现SPI接口之后，我们第三次进行上板调试，又发现了一些新的问题。

2.1 问题1：辅助DAC没有输出

2.2 问题2：输出信号的摆幅影响DAC性能

2.3 问题3：芯片的版本号不对

参考资料

- Xilinx Forum, Peripheral inout pin in xps